Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry i wymagania dotyczące zestawu cysterny z podwoziem do przewozu i dystrybucji wody pitnej | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 |  | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| CHARAKTERYSTKA OGÓLNA |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2021, fabrycznie nowy zestaw |  |  |
|  |  | Podwozie przystosowane do ciągnięcia przez samochód ciężarowy o DMC do 3,5 tony – podpięcie na zaczep kulowy |  |  |
|  |  | Zestaw wykonany w sposób umożliwiający na odpięcie go od pojazdu ciągnącego i pozostawienie samodzielnie w bezpiecznej, roboczej pozycji |  |  |
| ZBIORNIK DO WODY |  |  |  |  |
|  |  | Zbiornik jednokomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304 – Atest PZH stwierdzający, że cysterna jest dopuszczona do przewozu wody do picia |  |  |
|  |  | Wykończenie powierzchni zewnętrznej z blachy mazerowanej (AISI 304) |  |  |
|  |  | Zbiornik w całości izolowany termicznie, płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej. Izolacja termiczna o grubości nie mniejszej niż 50 mm. |  |  |
|  |  | Zbiornik wyposażony we właz rewizyjny minimum DN350 z pokrywą zamykaną na kłódkę, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, z uszczelnieniem zapobiegającym wylewaniu wody podczas transportu oraz wnikaniem zanieczyszczeń typu pyły i owady, a także systemem zabezpieczającym zbiornik przed działaniem podciśnienia i nadciśnienia |  |  |
|  |  | Pojemność zbiornika wynosi ................... (minimum 1200 dm3) przy zachowaniu DMC przyczepy 2000 kg |  |  |
|  |  | Zbiornik wyposażony w układ przelewowy, który jest zakończony zaworem zwrotnym, zaworem kulowym oraz złączem strażackim Ø 50 |  |  |
|  |  | Napełnianie zbiornika z hydrantu pod ciśnieniem 2-5 atmosfer, układ napełniania i opróżniania grawitacyjnego zakończony zaworem kulowym oraz złączem strażackim Ø 75, które są umieszczone w szafce zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych |  |  |
|  |  | Co najmniej dwa, grawitacyjne, punkty dystrybucji wody usytuowane w szafce (dolna część spustowa), krany Ø ½” lub ¾” skierowane ku dołowi, zamontowane na złączu obrotowym umożliwiającym pracę wylewek, będących w pozycji roboczej, poza obrysem szafki (zabezpieczenie kolektora z wylewkami przed przełamaniem) |  |  |
|  |  | Instalacja doprowadzająca wodę do kolektora z wylewkami – zawór zwrotny do Ø 1”, zawór kulowy do Ø 1”, rura do Ø 1” – umożliwiająca opróżnianie zbiornika w całości |  |  |
|  |  | Instalacja wykonana ze stali kwasoodpornej, izolowana termicznie |  |  |
|  |  | Szafka przedzielona półką w ½ wysokości (-100mm na korzyść przestrzeni spustowej, pod półką). Na półce miejsce na stojak hydrantowy oraz węże strażackie. Pod półką przestrzeń na układ napełniania i opróżniania grawitacyjnego, instalację doprowadzającą wodę, zawory i wylewki, |  |  |
|  |  | Górna cześć szafki – do poziomu półki - osłonięta roletą pionową zamykaną na zamek/kłódkę. Dolna część szafki wyposażona w drzwiczki na zawiasach, zamykane na zamek/kłódkę. Po otwarciu, możliwość blokady zawiasów w trzech pozycjach: 90 º ;180 º;270 º |  |  |
|  |  | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej, izolowana termicznie, |  |  |
| PODWOZIE |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalna masa całkowita zestawu 2000 kg |  |  |
|  |  | 2-osiowa przyczepa z zaczepem (sprzęg) kulowym – z homologacją drogową |  |  |
|  |  | Hamulec roboczy najazdowy oraz dodatkowy hamulec postojowy uruchamiany ręcznie, wyposażony w system zabezpieczający przed kradzieżą samodzielnie parkującą przyczepę, |  |  |
|  |  | Komplet ogumienia wielosezonowego wraz z kołem zapasowym identycznym z zamontowanymi |  |  |
|  |  | Koło podporowe – manewrowe, pełnogumowe z płynną regulacją wysokości – obrót koła 360o |  |  |
|  |  | 2 kliny pod koła, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy oraz podnośnik odpowiedni do masy zestawu, przewód elektryczny – całość wyposażenia umieszczona w estetycznej skrzyni zamykanej na klucz |  |  |
|  |  | Instalacja elektryczna 12 VDC. Wtyka elektryczna do podłączenia pojazdu ciągnącego 7 pin wraz z adapterem na 13 pin lub odwrotnie |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 24. | Gwarancja i rękojmia jednocześnie, na kompletny zestaw tj. cysterna z podwoziem do przewozu wynosi ........................ (min. 24 miesiące) |  |  |  |

UWAGA:

- w kolumnie 3 lub 4 należy odpowiednio wpisać znak „X”, zgodnie z parametrami oferowanego przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 2 w miejscach wykropkowanych należy wpisać oferowane konkretne wartości, tj. odpowiednio: 
w wierszu 8 - pojemność zbiornika oferowanej cysterny, a w wierszu 24 - długość oferowanej gwarancji i rękojmi jednocześnie,

- w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niespełniający ww. wymagań, o niższych wartościach lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego.